מסמך מלווה – מעבדה 3

מטרת מסמך זה הוא הסבר על מודולי המערכת.

מודול top:

בהינתן שמירת קוד לריצה בMEMORY של הרכיב, הרכיב ירוץ פקודה אחר פקודה בתצורת וון נוימן

להלן הפקודות האפשריות לביצוע:

הרכיב מכיל בתוכו את מודול datapath שאחראי על החישובים ועל ניהול הזכרון

ומודול control שמהווה מכונת מצבים סופית מסוג mealy שמנהלת את ביצוע הפעולות בצורה סנכרונית בעת ירידת שעון.

סוף כתיבה לprogram memory

הרצת TB:

יש carry לכן קפצנו מכתובת 4 ל 7

רגיסטר PC שומר את הכתובת של הפקודה הבאה לביצוע

מכונת מצבים:

מעבר בין מצבים:

1 – פקודות jump/immediate

2- פקודה מסוג reg

מודול Adder:

בהינתן כניסה של a,b וקטורים באורך n ביטים יתבצעו חיבור  או חיסור כאשר חיסור מתייחס ליצוג המספרים בשיטת המשלים ל2.

קביעת הפעולה תתבצע בהתאם לכניסת הביט cin. (0 מחבר, 1  מחסר).

מוצא המודול:

וקטור התוצאה באורך n ביטים וcarry out.

יצוג דצימלי

חיבור

יצוג דצימלי signed

חיסור

מודול ALU:

בהינתן כניסה של a,b וקטורים באורך n ביטים יתבצעו פעולות על רכיבים אלו בהתאם לרגלי בקרה ALUctl אשר שולט בפעולה.

Ain מאפשר שמירת ערכי כניסה ברגיסטר A ל operandA לצורך קבלת מידע מDATAbus חיצוני.

Cin מאפשר שמירת תוצאת הALU ברגיסטר C

יצוג דצימלי signed

עליה של carry

מודול control:

בהינתן כניסה של Opcode מודול זה יוציא את קווי הבקרה הנדרשים במערכת לצורך קביעת מוצא מוקסים, מוצא ALU, אפשור לרגיסטרים ו tristates.

חיסור פקודה מסוג REG לוקחת 4 מחזורים

מודל זה הוא סנכרוני לירידת שעון וממומש באמצעות מכונת מצבים סופית מסוג mealy כלומר שהמוצאים תלויים במצב הנוכחי ובערכי הכניסה (לדוגמה בפקודה JC נקפוץ רק אם יכנס למודול carry)

קוי בקרה תואמים לOpcode

מודול datapath:

מכיל בתוכו את הALU, ,register files program memory,

את רגיסטרי המערכת IR, PC.

ואת הDATAbus.

המודול מקבל את קוי הבקרה ממודל קונטרול ומבצע פעולות של קריאה וקריאה מרגיסטרים בהתאם.